| 实验步骤： | 实验虚拟主机各自用户名密码： client主机 用户名：root 密码：123456 n_fw主机 用户名：root 密码：123456 server 用户名：root 密码：123456 第一步、 单击“网络拓扑”，启动并进入目标主机，进入实验环境，如图 第二步、启动系统并修改ip 地址 启动client(密码123456) 修改eth0 的地址 地址生效 service network restart ping 192.168.99.100 启动服务器server 修改地址 修改生效 第三步、启动防火墙n_fw 查看防火墙地址 ping 192.168.99.100 从防火墙到客户端是通的 ping 192.168.100.102 第四步、客户端ping 防火墙 客户端ping 防火墙的eth1 接口 route add default gw 192.168.99.101 ping 192.168.100.101 Ping 防火墙后面的服务器地址 如果需要防火墙后面的数据包能返回，必须 1） 给服务器增加返回的路由 2） 防火墙增加转发功能 然后再客户端ping 192.168.100.102 发现不通 然后再到防火墙上，查看防火墙的缺省规则 iptables -L 发现转发被禁止 我们增加一条允许 ping 的规则，此规则必须在红线圈定的规则之前 iptables –I FORWARD 1 –p icmp –j ACCEPT 然后在客户端ping 服务端 ping 192.168.100.102 第五步、配置服务器端,允许提供ftp 服务 #iptables –N test #iptables –A test –p tcp --dport 21 –j ACCEPT #iptables –I INPUT 4 –j test 第六步、配置防火墙的地址映射规则 #iptables –t nat –A PREROUTING –d 192.168.99.101 –j DNAT --to-destination 192.168.100.102 这时在客户端访问外网口的21 端口.发现不通 原来是同时需要增加允许防护墙对21端口的转发 #iptables –N myforward #iptables –I FORWARD 2 –j myforward #iptables –A myforward –p tcp --dport 21 –j ACCEPT 同时需要配置防火墙允许转发对 21端口的防问 这时在客户端ftp访问192.168.99.101 发现依旧不能访问. 这时因为转发只增加了对目的端口是21的访问,回来的数据没能转发 因此,需要增加 # iptables –A myforward –p tcp --sport 21 –j ACCEPT 这时在客户端访问外网地址 则能够访问 在防火墙上查看转发规则 #iptables –L FORWARD #iptables –L myforward #iptables –t nat –L 第七步、实验完毕，关闭实验窗口和网络拓扑图。 |
| --- | --- |